Anexo 1

Guía de manejo del programa

Rev. 3.07

1  Requisitos para uso del programa ControlP

1.1  Se requiere

Un ordenador PC o compatible, con las siguientes características:

- Sistema operativo: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 o superior.

(Se irá actualizando a las futuras versiones de Windows).

- Memoria RAM: cantidad irrelevante.

- Tarjeta gráfica/monitor: resolución 1024x768 píxels o mayor.

- Disco duro: espacio disponible no significativo (unos 3,3 MB).

- El programa es portable. Puede ser instalado en cualquier dispositivo de almacenamiento extraíble, tal como una memoria lápiz USB o un disco duro portátil (basta con unos 3,3 MB de capacidad disponible).

- Impresora a color: recomendable (para impresión de gráficos en color).

1.2  Notas sobre resolución de pantalla

El programa se ajusta automáticamente a la resolución vigente en el mo-mento de su ejecución. Ocupa toda la pantalla salvo la barra de tareas de Windows. No obstante, en los menús se dispone de una opción que permite ocultar la barra de tareas, así como la barra de título del propio programa, con el fin de disponer de un espacio extra para los gráficos.

# 2  Instalación del programa

2.1  Obtención del fichero para la instalación

El fichero de instalación puede descargarse gratuitamente, vía Internet, desde:

http://www.alfredoroca.com/

Se dispone de dos opciones: Instalación manual o instalación automática.

2.2  Modos de instalación

2.2.1  Instalación manual

1.-  Descargar el archivo "FicherosControlP.zip" en cualquier carpeta,

p. ej.: C:\Archivos de programa\ControlP

(El tamaño de este fichero es de 810 KB, aproximadamente).

2.- Desempaquetarlo con doble clic y ya puede ejecutarse el programa

(Fichero ejecutable: ControlP.exe).

También puede instalarse en un pendrive (memoria lápiz USB) o en un disco externo. Es portable.

2.2.2  Instalación automática

1.-  Descargar el archivo "InstalaControlP.exe" en cualquier carpeta,

p. ej.: C:\Archivos de programa\ControlP

(El tamaño de este fichero es de 860 KB, aproximadamente).

2.- Ejecutarlo con doble clic y seguir las instrucciones en pantalla.

Nota importante

Véanse siempre las recomendaciones que hubiese con relación a la versión de Windows en la zona de descarga de la página Web.

2.3  Uso del programa

Este programa es de libre difusión para usos no comerciales. No obstante, el autor se reserva los derechos de propiedad intelectual (copyright) que le perte-necen. En los ficheros Licencia.txt y Leame.txt (ubicados en la carpeta de insta-lación) se expresan las condiciones, limitaciones y precauciones que deberán ser tenidas en cuenta para uso del programa.

La aplicación práctica, en un proceso o sistema real, de las conclusiones obteni-das ensayando su simulación con el programa ControlP, deberá efectuarse con mucha prudencia y será importante e inexcusable la lectura previa del apartado PRECAUCIÓN, localizado en ambos ficheros de texto y al final de esta Guía.

3  Arranque del programa

Si se ha efectuado la instalación en su opción automática, acceder al menú de Inicio > Programas (o Todos los programas), localizar la línea conteniendo el nombre o la carpeta ControlP y proseguir con el modo habitual de operar con Windows. Si la instalación se ha efectuado con la opción manual, acceder a la carpeta de instalación del programa, localizar el fichero ControlP.exe y ejecutarlo con doble clic.

En breves instantes se mostrará en pantalla el

MENÚ GENERAL DE OPCIONES

a partir del cual se podrá entrar en las distintas opciones que ofrece el programa.

Conviene recordar que para disponer de un icono de acceso directo en el Escritorio de Windows, basta con “arrastrar” el icono de la línea de acceso del menú Inicio > Programas y soltarlo sobre una zona vacía del Escritorio, mientras se mantiene pulsada la tecla <Ctrl> (para evitar “mover”). O también puede hacerse: Botón derecho > Enviar a > Escritorio (crear acceso directo).

Para conseguir la máxima eficiencia y comodidad en el manejo del programa, se permite la navegación entre las opciones del menú situado en la parte inferior de la pantalla. Esto se lleva a cabo de manera muy simple utilizando el teclado, de acuerdo con las breves indicaciones que aparecen normalmente en la citada zona, acordes con el contexto del momento. En dicho menú se contemplan las opciones más usuales del programa.

Obviamente, en todo momento puede operarse a la manera convencional de Windows, mediante el ratón, utilizando los típicos menús desplegables de la parte superior de la pantalla (barra de menús). Algunas de las opciones del programa, las menos usuales, sólo están disponibles desde este menú.

A continuación se describen de manera resumida las principales características de manejo y operación del programa.

Para obtener el máximo rendimiento del mismo, puede seguirse, a modo de curso o de consulta, el libro Control automático de procesos industriales y en especial las prácticas que en él se desarrollan (véase el Contenido del libro o el menú Información del propio programa).

No obstante, el programa ControlP permite analizar, ejecutar y resolver muchos de los ejemplos, ejercicios y problemas que se plantean en numerosos libros y tratados sobre

Teoría de control automático de procesos y sistemas controlados

4  Menú principal de Windows

Los menús y opciones disponibles son diferentes según se haya entrado en una opción de Componentes básicos o en una de Lazos de control, según se mues-tra en la siguiente tabla. Algunas de las opciones son comunes a ambos casos.

### Estructura de los menús

Componentes básicos	Lazos de control

Archivo 	Archivo

Cargar configuración propia...		Cargar configuración propia...

Cargar configuración original...		Cargar configuración original...

Guardar configuración actual...		Guardar configuración actual...

Imprimir 		Imprimir 

Gráfico + datos de configuración...  |			Gráfico + datos de configuración...  |

Sólo el gráfico...  |  Sólo los datos...			   Sólo el gráfico...  |  Sólo los datos...

Preferencias...		Preferencias...

Color de fondo  |  Separador decimal  |			Color de fondo  |  Separador decimal  |

Puntero del ratón  |  Sonidos  |			   Puntero del ratón  |  Sonidos  |

Salvapantallas  |  Barra de tareas			      Salvapantallas  |  Barra de tareas

Otras opciones		Otras opciones

Salir    (Alt+F4)		Salir    (Alt+F4)

#### Menú general 	Menú general

Menú general de opciones (Esc)...		Menú general de opciones (Esc)...

Componentes básicos            			Lazos de control

	Retardo de primer orden				Control de un lazo cerrado simple

	Retardo de segundo orden				Control en cascada

	Tiempo muerto				Control en adelanto (feedforward)

	Adelanto-retardo

	Anticipativo

	Controlador P+D

	Controlador P+I

	Controlador P+I+D

Frecuencial 	Frecuencial

Diagrama Real		Diagrama Real

Diagrama de Bode		Diagrama de Bode

Diagrama de Nyquist		Diagrama de Nyquist

Diagrama de Black		Diagrama de Black

Todos los diagramas		Todos los diagramas

Marcas de frecuencia...		Marcas de frecuencia...

Frecuencia crítica (resonancia)...

Frecuencia de cruce de ganancia...

Frecuencia de pico de resonancia...

Búsqueda de la frecuencia para el…

módulo del último punto pulsado…

ángulo del último punto pulsado…

Límites de las escalas de frecuencia...		Límites de las escalas de frecuencia...

Unidades en las escalas de frecuencia		Unidades en las escalas de frecuencia

	Log 	(Alt+W)				Log 	(Alt+W)

	 [rad/mn]	(Alt+W)				 [rad/mn]	(Alt+W)

- Borrar al cambiar de componente		Modo del lazo Respuesta frecuencial 

	En lazo abierto

	En lazo cerrado

Modo del lazo en la Resp. frec. (Cuadro)

Cambiar parám. de los componentes…		Cambiar parám. de los componentes…

Info sobre escalas en análisis frec.		Info sobre escalas en análisis frec.

Info sobre marcas mediante ratón		Info sobre marcas mediante ratón

Info sobre la búsqueda de frecuencias		Info sobre la búsqueda de frecuencias

Crítica o de cruce de ganancia…			Crítica o de cruce de ganancia…

De pico de resonancia…			De pico de resonancia…

Temporal	Temporal

Respuesta al impulso		Respuesta al escalón condiciones iniciales

Respuesta al escalón		Respuesta a las rampas programadas

Respuesta a la rampa

Cambiar parámetros del componente...		Cambiar parámetros de los componentes...

Constantes de la Respuesta temporal...		Cambiar duración de la Respuesta...

Cambiar duración de la Respuesta...		Programación de las rampas...

Cambiar frecuencia de muestreo (F.M.)...

	Borrar al cambiar tipo de Respuesta

	Borrar al cambiar de Componente		Modo presentación de la Resp. temporal 

	Todas las variables

	Medida y Variable controlada

	Variable controlada (Proceso)

	Medida y Salida controlador

	Medida

Modo present. Resp. temporal (Cuadro)

	Ver progresar la ejecución de los gráficos

- La ejecución avanza paso a paso

	Muestra valores finales de las variables

Info condiciones iniciales de un sistema…

Info sobre la frecuencia de muestreo (FM)…

Cambios 	Cambios

Parámetros del componente...		Parámetros de los componentes... (Alt+X)

Asignación de bloques (Diagrama) (Alt+X)

Límites de las escalas de frecuencia...		Límites de las escalas de frecuencia...

Duración de la Respuesta temporal...		Duración de la Respuesta temporal...

Constantes de la Respuesta temporal...		Programación de las rampas...

Hacer nulos (neutros) los bloques…

Modo del lazo en Respuesta frecuencial

	En lazo abierto

	En lazo cerrado

Modo del lazo en Resp. frec. (Cuadro)

Modo presentación de la Resp. temporal 

(Véase el menú Temporal)

Modo presentación Resp. temp. (Cuadro)

Frecuencia de muestreo (F.M.)...

Color de fondo de pantalla...		Color de fondo de pantalla...

Preferencias…		Preferencias…

(Véase esta misma opción en el menú Archivo)

[Común a Componentes básicos y Lazos de control]

Miscelán.

Borrar pantalla  [Borrar los gráficos presentes en pantalla]

Vista anterior (Pulsar A repetidamente)  [Alternar la vista con el gráfico anterior]

Diagrama de bloques…   (Alt+X)  [Deshabilitado para Componentes básicos]

Ver parámetros de los bloques activos  [Deshabilitado para Componentes básicos]

Hacer nulos (neutros) los bloques...  [Deshabilitado para Componentes básicos]

Calculadora ABACUS©

Calculadora de Windows®

Mostrar/Ocultar barra de tareas		Por defecto  |   Ocultar

Comportamiento del puntero del ratón		Normal  |   Inteligente

Definir separador decimal		Coma (,)  |   Punto (.)

Habilitar/Silenciar sonidos de aviso		Habilitar  |   Silenciar

Permitir/Desactivar salvapantallas		Permitir  |   Desactivar

Color de fondo de pantalla…

Otras opciones...  [Otras opciones de acceso por teclado]

Preferencias...   [Véase esta misma opción en el menú Archivo]

#### Saber

Info sobre escalas en análisis frecuencial…

Info sobre marcas mediante ratón…

Info condiciones iniciales de un sistema…

Info sobre frecuencia de muestreo (FM)…

Info sobre la búsqueda de frecuencias 

Crítica o de cruce de ganancia

De pico de resonancia

Info sobre navegación por teclado…

Info sobre configuración del sistema…

#### Información

Información...

Comprobar actualización

Actualización gratuita...

Acerca de ControlP...

5  Descripción de las principales opciones

5.1  Análisis de los componentes básicos

Permitirá el estudio y análisis de los componentes básicos o elementos funda-mentales, constituyentes de un sistema controlado. Analizados como elementos aislados nos proporcionan las funciones básicas en las que un sistema puede desglosarse.

Se contemplan los siguientes componentes básicos:

●   Retardo de primer orden

●   Retardo de segundo orden

●   Tiempo muerto

●   Adelanto-retardo

●   Anticipativo

●   Controlador P+D

●   Controlador P+I

●   Controlador P+I+D

5.2  Simulación de lazos de control

Se podrán simular y analizar los tres tipos principales de lazos o sistemas de control en lazo cerrado:

●   Control de un lazo cerrado simple

●   Control en cascada

●   Control en adelanto (feedforward)

5.3  Menús de opciones

Una vez se ha seleccionado del MENÚ GENERAL cualquiera de las opciones disponibles y se ha aceptado el Diagrama de bloques, en el caso de Lazos de control, se manejarán básicamente cuatro menús, ya sean convencionales de Windows o por mediación del teclado (otros menús serán vistos más adelante):

●   Frecuencial

●   Temporal

●   Cambios

●   Miscelán. (Misceláneos)

A continuación se describen las principales características de estas opciones.

5.3.1  Menú Frecuencial

Permite efectuar el análisis frecuencial del componente o lazo seleccionado.

La frecuencia viene siempre representada en escala logarítmica, expresada en términos de pulsación (ω2πf), y tiene como unidad el radián por minuto (rad/mn). Por defecto se anota precisamente el valor de su logaritmo decimal (log ω); así, por ejemplo, la cifra 0 significa 1 rad/mn, 1 para 10 rad/mn, –1 para 0,1 rad/mn, 2 para 100 rad/mn, etc. Los límites de las escalas de frecuencia pueden ajustarse entre los valores de –4 a +3, lo que equivale a 0,0001 y 1.000 rad/mn, respectivamente, esto es, de 0,265 μHz a 2,65 Hz. Nótese que el primer valor significa un periodo de 43,6 días, es decir, una frecuencia notablemente baja.

La ganancia se representará en escalas lineales o logarítmicas, según el tipo de gráfico, y podrá ser ajustada entre una amplitud mínima de –4 a +4dB a una amplitud máxima de –60 a +60dB, en las escalas logarítmicas, o entre un mínimo de módulo 0 a 1 y un máximo de 0 a 1.000, en las escalas lineales.

El ángulo de fase vendrá representado siempre en escala lineal y en grados sexagesimales, pudiendo elegirse los márgenes de –90 a +90, –180 a +180 o –360 a +360.

Se presentan las siguientes opciones (Menú teclado – Menú Windows):

●   Real – Diagrama Real

Muestra la respuesta frecuencial del componente o lazo, en una escala lineal para la amplitud o módulo de la ganancia, y logarítmica para la frecuencia. Muestra también, en línea de puntos, el ángulo de fase, en una escala lineal para el ángulo.

●   Bode – Diagrama de Bode

Traza la respuesta frecuencial en coordenadas logarítmicas, tanto para la ganancia (dB), como para la frecuencia. También muestra el ángulo de fase en línea de puntos, en una escala lineal para el ángulo.

●   Nyquist – Diagrama de Nyquist

Representación de la respuesta frecuencial en coordenadas polares. La punta de una pequeña flecha dibujada sobre la curva, muestra la posición correspondiente a la frecuencia ω1. Unas marcas formadas por pequeños círculos indican las posiciones de las frecuencias potencias de 10. La flecha señala el sentido del orden creciente de frecuencias.

●   Black – Diagrama de Black

La respuesta frecuencial queda representada en un gráfico cartesiano en que las abscisas muestran el ángulo de fase, y las ordenadas la ganancia en dB. Asimismo, se muestran una flecha y unas marcas, según se han descrito para el diagrama de Nyquist en el punto anterior.

●   Todos – Todos los diagramas

Se presentan simultáneamente en pantalla los cuatro gráficos que se han citado, en una disposición de escalas coherentemente alineadas.

●   Marcas – Marcas de frecuencia

Una vez obtenido un gráfico de respuesta frecuencial, esta opción efec-tuará una marca parpadeante sobre la curva de respuesta, correspondiente  a la frecuencia (pulsación) que sea introducida desde teclado. Al fondo de la pantalla, se muestran numéricamente, en formato óptimo para cada varia-ble, los valores resultantes del módulo, la ganancia en dB y el ángulo de fase en radianes y grados, así como el valor de la propia frecuencia y del periodo equivalente. Cualquiera de dichos valores puede ser copiado al “portapapeles” de Windows, mediante el botón vertical [COP].

La marca podrá suprimirse pulsando las teclas <Espacio> o <Esc> o bien fijarla en el gráfico pulsando <Intro> (o también mediante botones).

Cuando la posición de la marca se localice fuera de los límites del marco de pantalla establecido para el gráfico, el programa dará el oportuno aviso; pero, no obstante, se mostrarán igualmente los valores numéricos resultantes.

●   Crítica – Frecuencia crítica (resonancia)

Esta opción sólo aplica a Lazos de control en lazo abierto. Permite hallar, de manera rápida y cómoda, el valor de la frecuencia crítica o de resonan-cia, indicando las magnitudes del módulo, la ganancia y el ángulo. Véase lo dicho en el apartado Marcas.

La frecuencia crítica o de resonancia es aquella en la que se tiene un ángulo de fase de 180 rad).

●   Cruce – Frecuencia de cruce de ganancia

Esta opción sólo aplica a Lazos de control en lazo abierto. Permite hallar, de manera rápida y cómoda, el valor de la frecuencia de cruce de ganan-cia, indicando las magnitudes del módulo, la ganancia y el ángulo. Véase lo dicho más atrás en el apartado Marcas.

La frecuencia de cruce de ganancia es aquella en la que el módulo vale la unidad (ganancia 0 dB).

●   Pico – Frecuencia de pico de resonancia

Esta opción sólo aplica a Lazos de control en lazo cerrado. Permite hallar, de manera rápida y cómoda, el valor de la frecuencia de pico de resonan-cia (si lo hay), indicando las magnitudes del módulo, la ganancia y el ángulo correspondientes a la frecuencia del pico. Véase lo dicho más atrás en el apartado Marcas.

Para la obtención de estas frecuencias conviene introducir un valor tentativo o apro-ximado de la frecuencia (normalmente sirve cualquier valor), en torno al cual el programa iniciará la búsqueda de una solución. Una vez encontrada, se efectuará una marca sobre el gráfico y se mostrarán los correspondientes valores, como si de la opción Marcas se tratara.

Téngase presente que determinados sistemas tienen múltiples soluciones para cualquie-ra de dichas frecuencias de cruce o de pico de resonancia. En estos casos la solución encontrada dependerá del valor tentativo que se haya introducido para iniciar la bús-queda (normalmente se encontrará la solución más cercana al valor tentativo).

Existe la posibilidad de que el programa presente un mensaje indicando que no se ha podido hallar ninguna solución. Ello puede ser debido a que realmente no existe solu-ción alguna. La ejecución de las opciones Real, Bode o Todos podrá servir de ayuda para determinar los valores aproximados de prueba. El diagrama de Nyquist muestra de manera inequívoca la existencia o no de alguna solución (cruce de la curva con el eje real o con el círculo de módulo 1). La búsqueda de la solución se efectúa, en último extremo, exhaustivamente dentro de los márgenes de frecuencias de 10-5 a 104 rad/mn., independientemente de los límites de frecuencia con los que se esté operando.

5.3.2  Menú Temporal

a)  Para Componentes básicos

Ejecuta la respuesta temporal frente a tres posibles formas o funciones de excitación, cuya magnitud podrá ser especificada, y son:

●   Impulso

●   Escalón

●   Rampa

La respuesta es representada en un gráfico del tipo “papel rayado” continuo, teniendo como abscisas la escala de tiempos y como ordenadas la magnitud de la variable en %.

El tiempo o duración de la simulación, en términos del proceso, puede seleccionarse entre 0,1 y 60 minutos y, dependiendo de este valor, se mostrarán líneas divisorias del tiempo de distinto intervalo de separación. En todos los casos el tiempo vendrá expre-sado en minutos (en realidad sería con la unidad de tiempo asignada a los parámetros).

La escala de los valores de las variables es lineal y opera entre los márgenes del 0% al 100%, con divisiones cada 10%. La gráfica de respuesta podrá rebasar aproximada-mente en un 1,5% los límites de los márgenes citados; es decir, que el margen real de representación de las respuestas estará comprendido entre –1,5 y 101,5%. Aquellos valores que salgan de estos márgenes no serán representados gráficamente.

b)  Para Lazos de control

Ejecuta la respuesta temporal del lazo frente a dos posibles formas o fun-ciones de excitación, según se describen más adelante.

La respuesta es representada en un gráfico del tipo “papel rayado” continuo, y tiene como abscisas la escala de tiempos y como ordenadas la magnitud de las variables.

El tiempo o duración de la simulación, en términos del proceso, puede seleccionarse entre 1 y 120 minutos y, en función de este valor, se mostrarán líneas divisorias del tiempo con distinto intervalo de separación. En todos los casos, el tiempo vendrá expre-sado en minutos (en realidad sería con la unidad de tiempo asignada a los parámetros).

La escala de los valores de las variables es lineal y opera entre los márgenes del 0% al 100%, con divisiones cada 10%. La gráfica de respuesta podrá rebasar aproximada-mente en un 1,5% los límites de los márgenes citados; es decir, que el margen real de representación de las respuestas estará comprendido entre –1,5 y 101,5%. Aquellos valores que salgan de estos márgenes no serán representados gráficamente.

Las dos posibles formas de excitación son:

●   Escalón condiciones iniciales

Se mostrará la respuesta temporal del sistema controlado al ser some-tido a un salto en escalón, en el tiempo cero, definido por los valores asignados a los parámetros Consigna C y Consigna anterior Ca, co-rrespondientes al punto de consigna del controlador.

Asimismo, se ejecutarán los correspondientes escalones definidos por los valores fijados en los campos Entrada actual (carga) U y Entrada anterior Ua de los bloques perturbación, y serán aplicados en los res-pectivos instantes definidos en el campo Tiempo de espera de dichos bloques.

●   Rampas programadas

En este caso, el sistema mostrará su respuesta temporal según se ha indicado en el punto anterior, con la excepción de que se aplicará como señal de excitación, en el bloque que a tal efecto se haya seleccionado, unas rampas programables en tiempo y en amplitud (ver más adelante la opción Rampas).

5.3.3  Menú Cambios

Permite visualizar o efectuar cambios en los valores de los parámetros de los componentes, límites de las escalas de frecuencia, duración de la respuesta,  escalas y constantes de trabajo, valores de los tiempos en la programación de las rampas, etc.

Se presentan las siguientes opciones (Menú teclado – Menú Windows):

●   Parámetros – Parámetros del componente o componentes

##### a)  En Componentes básicos

Esta opción permite cambiar el valor los parámetros que definen al compo-nente seleccionado, por ejemplo: ganancia, tiempo integral, constante de tiempo, tiempo muerto, factor de amortiguación, etc.

##### b)  En Lazos de control

En el caso de lazos de control, la ejecución de esta opción presenta en pantalla el Diagrama de bloques correspondiente al lazo seleccionado.  Esto permite modificar, tanto la asignación del tipo de componente a cada bloque (por ejemplo: controlador P+I, P+I+D o integral; retardo de primer orden o de segundo orden; etc.), como del valor de los parámetros de estos componentes (por ejemplo: ganancia, tiempo integral, tiempo derivativo, constante de tiempo, factor de amortiguación, etc.).

●   Límites – Límites de las escalas de frecuencia

Esta opción permitirá modificar las escalas de trabajo para el análisis fre-cuencial:

▪  Amplitud de las escalas de módulo y ganancia

▪  Amplitud de la escala del ángulo de fase

▪  Límites de frecuencia (márgenes inicial y final) del análisis

●   Duración – Duración de la respuesta temporal

Cambio de la duración de la respuesta temporal expresada en minutos.

●   Constantes – Constantes de la respuesta temporal (para Comp. básicos)

Cambio de las constantes de trabajo para respuesta temporal:

▪  Valores del impulso, escalón y pendiente de la rampa

▪  Valor inicial o de base (origen de referencia)

▪  Duración de la respuesta en minutos

●   Rampas – Programación de las rampas (para Lazos de control)

Esta opción mostrará una ventana en la que se mostrará un croquis acotado de las Rampas programables, las cuales constituirán la señal de excitación o entrada al bloque que sea seleccionado para tal efecto.

Asimismo, en dicha ventana se mostrarán unos cuadros que permitirán efectuar las siguientes operaciones:

▪	Asignar el bloque que se desea someter a la acción de las rampas en el transcurso de la respuesta temporal. La selección del tipo de compo-nente asociado a dicho bloque, así como los niveles de señal y de los parámetros de los componentes, puede ser efectuada previa o poste-riormente a la asignación del bloque, procediendo según se ha indicado más atrás en la opción Parámetros, o también desde el correspondiente acceso [Editar] en esta misma ventana.

▪	Definir la distribución de los tiempos de inicio y terminación de cada uno de los tramos de las rampas y, por tanto, su duración, pendiente y separación entre ellos. Ello permitirá simular, además, las funciones pulso, impulso, escalón, rampa, triangular, diente de sierra, trapecio... situadas en cualquier momento a lo largo del transcurso de la respuesta. Se tendrá acceso a la edición del valor de la Duración, cuyo valor podrá ser modificado mediante el botón [Editar].

Serán mostrados, asimismo, los niveles de señal de la amplitud de las rampas; esto es, los valores límite inferior y superior de las mismas, los cuales pertenecerán a los valores anterior y actual de la señal de excitación del componente asociado al bloque seleccionado (cambio del punto de consigna para el bloque controlador o cambio de carga para un bloque del tipo perturbación).

El programa advertirá cuando se seleccione un bloque cuyos límites inferior y superior sean iguales, dado que ello significaría la definición de unas rampas de amplitud nula. Asimismo, el programa no permitirá una asignación de tiempos incoherentes y avisará si se fijan tiempos superiores al valor del tiempo asignado a la Duración.

Si el bloque seleccionado es una perturbación, la respuesta contendrá, además, los efectos producidos por los cambios del punto de consigna en el controlador, es decir, que se superpondrán los efectos debidos a la perturbación con los efectos debidos al cambio del punto de consigna. Estos últimos podrán anularse haciendo C=Ca en los valores del bloque Controlador [C-1].

●   Modos  (para Lazos de control)

##### a)  Modo del lazo en la respuesta frecuencial

Permite seleccionar entre las dos modalidades siguientes:

▪  En lazo abierto

En esta opción los cálculos (y los correspondientes gráficos) serán efectuados considerando el lazo de control abierto.

▪  En lazo cerrado

Los cálculos (y los correspondientes gráficos) serán efectuados considerando el lazo de control cerrado.

Será posible superponer las gráficas de respuesta frecuencial, independientemente de los cambios de modo que se efectúen, es decir, que los gráficos no se borrarán debido a estos cambios de modo.

El modo vigente con el que se va a ejecutar la gráfica de respuesta frecuencial se indica en la pantalla en el selector de botones de la esquina superior derecha (que a su vez sirve para seleccionarla) así como en la zona del menú de teclado. En la leyenda del lado contrario quedará reflejado el color de la última gráfica efectuada.

##### b)  Modo de presentación de la respuesta temporal

Permite seleccionar entre las cinco modalidades siguientes:

▪  Todas las variables

Representación de las principales señales y variables del sistema, indicadas en el diagrama de bloques (cuatro o siete, según el lazo seleccionado).

Las gráficas serán en línea continua, cada una de ellas en distinto color, permitiendo así una fácil identificación. La Consigna anterior y la Consigna actual serán en línea de puntos. Si aplica, las líneas de las Rampas programadas, serán dibujadas en línea de trazo discon-tinuo, igualmente en colores fácilmente identificables. (Las líneas de las Consignas se muestran con una mayor separación entre sus puntos).

Cada nueva gráfica de respuesta borrará la anterior, a efectos de evitar confusio-nismo en la interpretación de los resultados. Cuando se desee hacer compara-ciones deberá recurrirse a la opción “Miscelán. > Vista anterior” (o también pulsando repetidamente la tecla <A>). Las opciones que se describen a conti-nuación efectúan siempre la superposición de respuestas sucesivas.

▪  Medida y Salida Controlador

Representación gráfica de la señal de Medida en línea continua y de la señal de Salida del Controlador, la Consigna anterior y la actual en línea de puntos. Si aplica, se dibujarán en línea de trazo discon-tinuo las Rampas programadas. Todas serán del mismo color, cam-biante para cada nueva respuesta y superponible a las anteriores.

▪  Medida y Variable controlada

Representación gráfica de la señal de Medida en línea continua y de la Variable controlada en línea de puntos. Véase lo indicado en el párrafo anterior para Consignas, Rampas programadas y colores.

▪  Medida

Representación gráfica únicamente de la señal de Medida en línea continua. Del mismo modo que en los dos casos anteriores, se repre-sentan la Consigna anterior, la actual y la Rampas programadas.

▪  Variable controlada

Representación gráfica únicamente de la Variable controlada en línea continua. Del mismo modo que en los tres casos anteriores, se representan las Consignas y las Rampas programadas.

En las cuatro últimas modalidades, aunque se efectúe algún cambio en la asignación de bloques o en los valores de los parámetros de sus componentes, cada nueva respuesta no borrará las anteriores; sino que simplemente se irá superponiendo a las mismas, pero cambiando cada vez de color, en un ciclo o rueda de 10 colores diferentes. Ello permite una precisa identificación y comparación entre las sucesivas respuestas.

En todos los casos, una pequeña leyenda, en la parte superior izquierda de la pantalla, indicará la correspondencia entre cada línea gráfica y su señal o variable asociada del sistema. En el modo de presentación “Todas las variables”, el orden en que se mues-tran las letras de las variables es el orden de prioridad, en caso de producirse superposi-ciones entre las gráficas. La ejecución de la opción Diagrama podrá ser clarificadora.

●   Muestreo – Frecuencia de muestreo (para Lazos de control)

Esta opción permite elegir la frecuencia de muestreo (F.M.), esto es, las veces que durante un segundo de tiempo simulado se actualizan los valores de las variables (refresco de la totalidad de las variables del sistema). Se expresa en muestras/segundo. El intervalo del tiempo de muestreo será,  por tanto, (1∕F.M.). También es llamado periodo de muestreo o periodo de discretización del tiempo. En cada uno de estos periodos el sistema es totalmente recalculado, actualizándose el progreso de su representación gráfica en pantalla.

La elección está limitada a valores fijos que van de 1 a 16, en potencias de 2. Cuanto menor sea esta frecuencia, mayor será la rapidez en la ejecución de las gráficas, pero menor la precisión de los resultados, como consecuencia de una discretización del tiempo más grosera. Por el contrario, cuanto mayor se elija la frecuencia de muestreo se tendrá una menor rapidez, pero una mayor precisión en los cálculos y, por tanto, en la representación gráfica. Sin embargo, normalmente la frecuencia de 1 muestra/segundo (frecuencia por defecto) es adecuada, dado que los algoritmos empleados en los cálcu-los son altamente precisos y eficientes.

Podrá ser necesario aumentar dicha frecuencia en aquellos casos en que se hayan asig-nado valores de constantes de tiempo muy pequeñas, próximas al propio intervalo de muestreo (1/F.M.).

5.3.4  Menú Miscelán (Misceláneos)

Permite efectuar operaciones misceláneas o auxiliares. Se dispone de las si-guientes opciones (Menú teclado – Menú Windows):

●   Borrar – Borrar pantalla

Para borrar de la pantalla el dibujo actual.

El dibujo puede ser recuperado mediante la opción Miscelán  Vista anterior, de acuer-do a cómo se indica en la opción que sigue a continuación.

●   Anterior – Vista anterior

Permite ver en pantalla el dibujo anterior al presente. Nótese que pulsando repetidamente la tecla <A> puede alternarse, en rápida sucesión, la visua-lización de la pantalla actual con la anterior. Resulta muy útil para efectuar comparaciones entre distintas respuestas que, no obstante, no se desea (o no es posible) mezclar o superponer en un mismo gráfico.

●   Diagrama – Ver Diagrama de bloques (para Lazos de control)

Muestra el Diagrama de bloques del mismo modo que lo hace la opción Parámetros (o el atajo de teclado <Alt>+<X>), lo que permite modificar la configuración del lazo (bloques asignados y parámetros).

En la parte inferior del panel se muestran una serie de botones provistos de las etiquetas y las acciones que se indican a continuación:

▪	[Ver todos]: Muestra una relación de los componentes asignados a los bloques que conforman el lazo, así como los valores de sus parámetros. Ofrece, además, la posibilidad de imprimir la configuración del sistema (bloques asignados y el valor de sus parámetros).

▪	[Guardar config.]: Guarda en disco la configuración actual del sistema.

▪	[Recuperar config.]: Carga una configuración guardada en el disco.

▪	[Bloques nulos]: Carga una configuración “neutra”, según se describe más adelante en la opción Nulos.

▪	[Config. original]: Carga la configuración original “de fábrica”.

En las cuatro opciones de operaciones en disco que se acaban de mencionar, se entiende por “configuración” (config.) el conjunto de los valores y características del sistema (bloques, parámetros, duración, límites, rampas, etc.), según se describen y detallan al pulsar en las opciones equivalentes del menú Archivo de la barra de menús.

Asimismo, en la parte superior derecha del Diagrama se encuentra el botón [Info condiciones iniciales] que al ser pulsado muestra una descripción gené-rica de los requisitos que debe satisfacer el estado de equilibrio de las varia-bles en las condiciones iniciales de un sistema (cuando t  0), y se describe cómo opera el programa para ajustarlas automáticamente, antes de empren-der la Respuesta temporal.

●   Ver parámetros – Ver parámetros de los bloques activos (Lazos de control)

Muestra una relación de los componentes asignados a los bloques que con-forman el lazo, así como los valores de sus parámetros.

Equivale a la opción [Ver todos], antes mencionada en Diagrama.

●   Nulos – Hacer nulos los bloques (para Lazos de control)

Establece una configuración “neutra” que hace que queden seleccionados los componentes más sencillos de cada bloque (controlador P+D, válvula lineal; procesos, medidores y perturbaciones del tipo ganancia, etc.), y les asigna unos valores a sus parámetros de tal manera que hace nulos (lo más simples posible) los bloques.

Importante: Después de ejecutar esta opción, se tiene la seguridad de que no existe ningún bloque previamente configurado (especialmente de pertur-bación), que introduzca efectos inadvertidos en el sistema.

Las siguientes variables y condiciones del entorno de trabajo se mantienen inalteradas con relación a cómo se encontraban con anterioridad a la ejecu-ción a dicha opción:

▪  Duración de la Respuesta temporal

▪  Límites de las escalas en Análisis frecuencial

▪  Frecuencia de muestreo de la Respuesta temporal

▪  Modo del lazo en la Respuesta frecuencial

▪  Modo de presentación de la Respuesta temporal

Nota: En estas condiciones no es posible ejecutar una Respuesta temporal, debido a que todos los bloques del lazo son de tipo ganancia, por lo que es preciso efectuar las debidas asignaciones de bloques y de parámetros. En todo caso, el programa lanza la oportuna advertencia.

5.4  Otros menús

A continuación se describen los menús y opciones que no se encuentran acce-sibles mediante la navegación por menú de teclado.

5.4.1  Menú Archivo

###### Este menú convencional de Windows, muestra las opciones de guardar y cargar configuraciones del disco duro, las cuales conducen al Diagrama de bloques, según se ha descrito previamente.	Ofrece, además, las siguientes opciones:

●   Imprimir

Permite imprimir las pantallas gráficas, los datos de configuración del sis-tema o la combinación de ambos. Hay que destacar que si se activa el cuadro de diálogo Imprimir>Propiedades, que aparece al solicitar los servicios de impresión, y se configura la impresora para papel en Orientación horizontal (hoja apaisada), los gráficos son ampliados para ajustarse a la superficie disponible de papel, con lo que queda mejorada la resolución de los mismos.

En una impresora en color, los gráficos son reproducidos sobre el papel con los mismos colores que se muestran en pantalla, tras pequeños ajustes por razones de contraste. El color de fondo de pantalla, cualquiera que sea,  siempre es interpretado como correspondiente al color del papel (blanco), es decir, que no produce aportación alguna de tinta al papel.

●   Preferencias

Permite la configuración de preferencias del entorno de trabajo, como son:

▪  Color de fondo de los gráficos (fondo de pantalla).

Esta opción está relacionada con la del menú Cambios > Color de fondo, que permite definir con precisión el color de fondo de pantalla.

▪	Separador decimal.  Permite establecer como separador decimal el punto, la coma o el símbolo que tenga Windows por defecto.

Windows establece la utilización y presentación de los números con un símbolo como separador decimal (normalmente la coma o el punto), el cual se determina en:

Panel de control > Configuración regional > Personalizar/Número > Símbolo decimal

En todos los casos, al introducir un valor, es indiferente teclear la coma o el punto decimal, ya que será convertido instantáneamente al símbolo que corresponda a lo que se tenga establecido.

▪	Puntero del ratón. Puede elegirse el comportamiento normal o una va-riante “inteligente” en la que al abrir una ventana o cuadro de diálogo el puntero se posiciona sobre el botón que con mayor probabilidad va a tener que accionarse. Esta es la opción por defecto.

▪	Sonidos de aviso de error. Puede optarse por silenciar los sonidos que Windows genera cuando se produce un error. Estos sonidos se determinan en: Panel de control > Dispositivos de sonido/Sonidos (o algo similar).

▪	Salvapantallas. Permite deshabilitar el salvapantallas.

▪	Barra de tareas. Es posible ocultar la barra de tareas (al fondo de la pantalla), lo que proporciona espacio adicional para los gráficos y en consecuencia se tiene una mejora en la resolución. La otra alternativa es establecer el estado por defecto de Windows (botón derecho sobre la barra de tareas > Propiedades >  Ocultar automáticamente la barra de tareas).

Notas:

La selección de preferencias que se efectúe quedará memorizada de manera permanente al salir del programa. Se aplicará cada vez que se entre en el mismo, hasta que sea nuevamente modificada. Si se desea aplicar alguna de las opciones solamente durante la sesión en curso, puede recurrirse al menú desplegable Miscelán de la barra de menús de Windows (cabecera pantalla).

Al salir del programa se restablecen las condiciones que se tenían antes de entrar en el mismo (estado de la barra de tareas, estado del salvapantallas, puntero del ratón, habilitación de sonidos y separador decimal).

5.4.2  Menú “Menú general”

Valga la redundancia de esta cabecera porque este menú conduce a desplegar el cuadro denominado MENÚ GENERAL DE OPCIONES, a partir del cual se puede entrar en las distintas opciones que ofrece el programa. La pulsación de la tecla <Esc>, repetidamente, conduce siempre a desplegar este cuadro, desde el que, además, es posible salir directamente del programa (botón [Salir] o <S>).

5.4.3  Menús especiales

Entre los menús desplegables que no están disponibles mediante la navegación por teclado, y sólo desde la barra de menús, se encuentran los siguientes:

●   Cambios>Color de fondo

Permite diseñar el color de fondo con absoluta precisión y determinar que sea el color por defecto cada vez que se entre en el programa.

●   Miscelán>Calculadora ABACUS

Abre el calculador técnico-científico Abacus que permite efectuar cualquier tipo de cálculo matemático que se precise. El calculador puede cerrarse sin pérdida de datos: cada vez que se reabre (dentro de una misma sesión) se encuentra en las mismas condiciones que cuando se cerró. Dispone de las funciones Copiar y Pegar desde y hacia el portapapeles de Windows.

●   Miscelán>Calculadora de Windows

Abre la calculadora de Windows.

●   Miscelán>(Cinco líneas de preferencias de trabajo)

Se dispone de la posibilidad de aplicar las opciones sobre preferencias del entorno de trabajo sólo durante la sesión en curso. Por ejemplo, ocultar o mostrar la barra de tareas, definir el separador decimal, etc. Las selecciones que aquí se hagan se pierden al salir del programa. Para mantenerlas memo-rizadas debe recurrirse al menú Preferencias, descrito anteriormente, el cual también se encuentra accesible desde este mismo menú Miscelán.

5.4.4  Menú Información

Facilita una sinopsis y un índice del libro Control de procesos e informa-ción sobre las entidades editoras del mismo (en España y en Latinoamérica). A efectos de la descarga o actualización gratuita del programa ControlP, también ofrece un enlace con la dirección Web de Internet.

5.4.5  Menús redundantes

Puede comprobarse fácilmente que son bastantes las opciones a las que se puede acceder desde distintos menús. Esto facilita al usuario la navegación por el programa y la búsqueda de una determinada función. Por ejemplo, la función Cambiar la duración de la Respuesta temporal se localiza tanto en el menú Temporal como en el menú Cambios, además de poder accederse desde el menú de teclado (<C>+<D>); o sea Cambios > Duración.

Por otra parte, al abrir determinadas ventanas de diálogo, como por ejemplo la de Programación de las rampas o la del Diagrama de bloques se dispone de botones de acceso a funciones que se corresponden con opciones exis-tentes en los menús desplegables o de teclado (Editar, Duración, etc.).

Es por ello que algunas opciones no han sido mencionadas más que en una sola ocasión, por lo que se recomienda al usuario que compruebe por simple inspección todas las posibilidades existentes. Téngase en cuenta que los menús y opciones correspondientes a Componentes básicos difieren sensi-blemente de los de Lazos de control los cuales son mucho más amplios.

En el apartado 4 de este mismo anexo (pág. 582 y sigtes.), se ha detallado la relación de las opciones disponibles en los menús desplegables.

5.4.6  Otras opciones en la ejecución de una Respuesta temporal

Cuando se ejecuta una respuesta temporal correspondiente a una opción de Lazos de control, aparece en la esquina superior derecha de la pantalla un cuadro con tres casillas de verificación, con las siguientes tres opciones:

 Ver el progreso gráfico

□ Avanzar paso a paso

□ Muestra valores finales

Si se marca la casilla Ver el progreso gráfico (marcada por defecto) se mos-trará la evolución en la generación de los gráficos durante la ejecución de la respuesta temporal. Si se desmarca, el gráfico será mostrado una vez comple-tada su ejecución. En este caso lo hará más rápidamente, pero, no obstante, las diferencias sólo serán apreciables si se ha establecido una duración muy larga y acaso con una frecuencia de muestreo elevada.

Al marcar la casilla Avanzar paso a paso, el gráfico temporal progresa en modo paso a paso el cual consiste en que la evolución de la gráfica per-manece congelada y en la ventana inferior se visualizan, en modo numérico, las magnitudes instantáneas de las variables del sistema (incluida la des-viación), así como el tiempo transcurrido. Cada vez que se pulsa brevemente la tecla <Espacio>, el tiempo se incrementa en un intervalo igual al periodo de muestreo, se actualiza la gráfica y queda nuevamente congelado a la espera de una nueva pulsación. Si se mantiene pulsada la tecla <Espacio> se irán sucediendo de manera continua los citados incrementos de tiempo. En ambos casos, para cada sucesivo intervalo de tiempo (paso), se irán actua-lizando tanto la progresión de las gráficas como la visualización numérica  de las magnitudes de las variables. En cualquier momento puede optarse por proseguir de manera normal o por interrumpir la ejecución.

El modo paso a paso permite conocer los valores de las variables en el estado inicial de equilibrio, cuando t0, y todavía no se han hecho efectivos los cambios ni en el punto de consigna ni en las perturbaciones (la presentación en pantalla queda congelada justo al inicio de la respuesta, cuando el tiempo vale cero).

Hay que hacer notar que la respuesta temporal también puede invocarse en el modo paso a paso pulsando simultáneamente las teclas <Ctrl> + <Intro>, cuando ya esté marcada la línea inferior del menú de teclado (segundo nivel).

La casilla Muestra valores finales activada provoca que una vez finalizada la ejecución de la gráfica de respuesta temporal se muestren los valores finales alcanzados en todas las variables del sistema, incluida la desviación final.

En la zona del menú de teclado se muestra la información del estado de activación de los modos Avanzar paso a paso y Muestra valores finales.

Nota:  Estas opciones también están disponibles en el menú Temporal des-plegable de la barra de menús (en las opciones de Lazos de control).

6  Control de errores

El programa ControlP tiene un filtrado de datos de entrada y de pulsación de teclas, que impide la comisión de la mayoría de los errores más usuales. En algunos casos, simplemente queda a la espera de una pulsación válida o bien responde con un mensaje de aviso. En otros casos, como consecuencia de la entrada de un dato numérico fuera de límites admisibles, muestra un panel indicando qué variables se encuentran afectadas y de qué modo, o bien muestra un mensaje indicando el tipo de error cometido y los límites aceptables del valor a introducir, solicitando la oportuna corrección.

También informa con un mensaje de advertencia si detecta algún tipo de posible incoherencia entre determinadas opciones seleccionadas, pero que por no tratarse de un verdadero error y no poder conocer las intenciones del usuario (cuando éste insiste: «A pesar de todo, esto es lo que deseo...»), el programa prosigue su marcha normal, salvo en alguna ocasión que presenta la opción de modificar los datos o continuar.

Sin embargo, no siempre es posible conocer a priori si el valor introducido de un parámetro o una combinación de tales valores, puede producir respuestas (espe-cialmente las temporales) que, en un momento determinado, ocasionen que la magnitud de las variables rebase los márgenes razonables de trabajo, o incluso que produzcan el desbordamiento de la capacidad de cálculo del procesador. En un proceso real, ello significaría, en ambos casos, la saturación o el deterioro de algún equipo o componente. En estos supuestos, el programa, debido a su carác-ter esencialmente didáctico, permite una excursión de las variables de hasta 10 veces el margen nominal, tanto en el sentido positivo como en el negativo; es decir, que puede operar entre los valores −1.000%...+1.000%.

Esto implica que si la salida de un controlador es negativa también lo será la apertura de la válvula y, por tanto, la acción correctora del caudal será de signo contrario al normal. Esta concesión sería, en general, absolutamente inconcebible y carente de sentido en la práctica (aunque podría argumentarse que, con matices, este es el comportamiento de un control en “rango partido”). Como excepción, tanto en el tipo de válvula isoporcentual como en el medidor cuadrático, la variable de salida queda limitada a valores nulos o positivos. No obstante, debe tenerse en cuenta que fijando una variación del punto de consigna o cambio de carga lo suficientemente pequeña, se evitarían estos rebasamientos, pero desde el punto de vista didáctico, resulta práctico fijar estas variaciones con amplitudes importantes, con el fin de observar más cómodamente los efectos producidos por la perturbación (provocamos un “efecto lupa”, dada la proporcionalidad entre causa y efecto en los sistemas lineales).

Una vez se haya rebasado alguno de estos límites, o bien se haya producido un desbordamiento de máquina en algún cálculo intermedio, el programa abandona el proceso normal de progresión en los cálculos y de presentación en pantalla, e informa de la anomalía mediante un mensaje, invitando a modificar los valores introducidos. No especifica cuál es el dato causante del error, por no ser posible determinarlo, dado que puede ser debido al efecto de una combinación inade-cuada de diversos parámetros, sin que ninguno en particular sea el “culpable”.

Se espera que en ningún caso y en ninguna circunstancia el programa termine inesperadamente o bloquee al ordenador. Siempre será posible reanudar el trabajo, una vez efectuadas las correcciones pertinentes.

7  Ficheros del programa

A continuación se relacionan los ficheros que se obtendrán en el disco duro, una vez efectuada la instalación del programa, así como la especificación de los ficheros que serán generados por el propio usuario en las operaciones de archi-vo de configuraciones.

7.1  Ficheros generados en la instalación

ControlP.exe		Programa ejecutable principal.

CnfgOrig.LC?	Ficheros de configuración original. (*)

BlqNulos.LC? 	Ficheros de configuración de bloques nulos. (*)

Historico.txt		Fichero de seguimiento histórico de las revisiones.

Leame.txt		Recomendaciones interesantes (¡importante!).

Posibilidad de que incluya anotaciones de última hora.

Licencia.txt		Condiciones de uso del programa y precauciones.

(*)	El símbolo comodín “?” se corresponde, según el tipo de lazo a que se haga referencia, con el siguiente carácter:

“1” para Control de un lazo cerrado simple (extensión “ .LC1”)

“2” para Control en cascada (extensión “ .LC2”)

“3” para Control en adelanto (extensión “ .LC3”)

7.2  Ficheros generados por el usuario

Preferen.cfg	Fichero de configuración de preferencias de usuario.

Se genera al salir por primera vez del programa y puede eliminarse en cualquier momento sin más consecuencias que la pérdida de la configuración de preferencias de usuario (volverá a generarse en la siguiente sesión).

Cuando se guarda un fichero de configuración de sistema, el cuadro de diálogo que aparece al pulsar el botón [Guardar config.] permite asignar un nombre cualquiera, estándar de Windows, al fichero. La extensión será colocada auto-máticamente como LC1, LC2 o LC3, según el tipo de lazo al que pertenezca, tal como se ha indicado en al apartado anterior. Un ejemplo para un lazo de control en cascada podría ser: “Caudal torre.LC2”, en cuyo caso sólo habría que teclear “Caudal torre”, dado que el programa añadiría la extensión, “.LC2”.

8  Misceláneos. Peculiaridades de un programa de simulación

8.1  Generalidades

Antes que nada hay que señalar que el objetivo del programa ControlP, es efectuar una simulación por ordenador PC de sistemas controlados, totalmente analógicos; es decir, la presentación de las respuestas temporal y frecuencial que se obtendrían en un sistema real con todos sus componentes analógicos. No debe confundirse, por tanto, con la simulación de un control digital de proce-sos, en donde se asumiría que los algoritmos de control a utilizar serían los específicos para estos casos, así como la existencia de un determinado periodo de muestreo en la lectura y actualización de los valores de las variables.

Por otra parte, y refiriéndonos a la respuesta temporal, en toda simulación  puede optarse por operar en tiempo real, o bien por la obtención de la respuesta “lo antes posible”. En el primer caso, y en especial cuando se tratase de un sistema lento de respuesta, se requerirían largos tiempos de espera para la consecución de resultados. En el programa ControlP se ha optado por el segundo criterio (“lo antes posible”). Con ello, una respuesta temporal de, por ejemplo, 30 minutos de “duración”, es obtenida en escasos segundos de tiempo natural o incluso en menos de 1 segundo. En especial, si se desmarca la casilla “Ver el progreso gráfico” el tiempo de presentación de la gráfica temporal es todavía mucho menor.

En una simulación por ordenador se ejecutan una serie de operaciones secuen-ciales con el propósito de que nos muestren gráficamente qué sucedería en el sistema real. No hay una relación significativa entre la variable tiempo del siste-ma simulado y el tiempo natural en el progreso de la presentación en pantalla.

Todo control digital de un proceso real comporta una serie de imperfecciones e imprecisiones inherentes a la propia metodología, que, no obstante, carecen de importancia práctica (apenas pueden ser verificadas); mientras que en una simulación, y en especial si es con fines didácticos, son puestas de manifiesto por el Análisis frecuencial.

8.2  Tiempo muerto virtual oculto en el sistema

Toda simulación digital de un sistema en lazo cerrado, en la que la variable tiempo es discretizada, conlleva implícito un tiempo muerto virtual, oculto en  el sistema, equivalente a la mitad del intervalo del tiempo de discretización (periodo de muestreo). Ello es debido a que cada vez que se incrementa la variable tiempo (al final de cada ciclo de escrutación secuencial de todos los componentes y de la ejecución de los cálculos pertinentes), la información que se dispone de las variables pertenece al tiempo anterior al recién actualizado. Es como si la información llegara a todos los puntos con un pequeño retraso.

En un sistema analógico real (o simulado analógicamente), la totalidad de las variables evoluciona simultáneamente y de forma continua en el tiempo (equi-vale a decir que el periodo de muestreo es infinitesimal), de tal manera que el fluir de las acciones es continua y simultánea en todos sus componentes. En un sistema digital, puesto que hay que recurrir a métodos de cálculo numérico, el cálculo de la actualización de los valores de las variables hay que efectuarlo de forma secuencial, progresando de bloque en bloque y siguiendo el circuito del lazo hasta completarlo (incluyendo el resto de los componentes no contenidos en el mismo). El valor de la variable de salida de un bloque será el de entrada del bloque siguiente. Siempre habrá, necesariamente, un punto o bloque inicial (inicio de la secuencia), a partir del cual el cálculo de las variables se irá propa-gando hasta alcanzar nuevamente el bloque inicial, con lo que se completará el ciclo. En este momento, hay que incrementar la variable tiempo y repetir el ciclo con los nuevos valores calculados. Por todo ello, la información que recibe el bloque inicial pertenece, inevitablemente, al tiempo anterior; dicho más exac-tamente, corresponde al momento intermedio entre ambos, puesto que en un proceso real las variables habrían ido evolucionando de forma continua a lo largo de este intervalo de tiempo. Este fenómeno equivale a la interposición de un tiempo muerto virtual, indeseado, igual a la mitad del tiempo de discretiza-ción, y es independiente del método de cálculo numérico empleado. Es obvio que antes de comenzar la ejecución de la respuesta es preciso definir los valores iniciales de todas las variables (condiciones iniciales, en las que se asume que  el sistema está en equilibrio). Estos valores tienen que ser coherentes con la configuración y parámetros del sistema, así como con los valores de las varia-bles fijadas por el usuario (por ejemplo, puntos de consigna). El programa ControlP efectúa esta operación de manera automática, antes de emprender la Respuesta temporal.

Nótese que este fenómeno es independiente también de la velocidad de cálculo del ordenador utilizado. El tiempo de discretización en una simulación hay que fijarlo a priori, y no tiene relación con la velocidad de cálculo y de presentación de la respuesta, que sí dependen de la velocidad del ordenador. Por el contrario, en el control de procesos por ordenador, cuanto mayor sea la velocidad de cál-culo, menor será el tiempo necesario para efectuar un ciclo de cálculo completo y, por tanto, menor podrá ser el periodo de muestreo; si bien, en la práctica, suele estar predeterminado. Es evidente que en una simulación podemos dismi-nuir este periodo tanto como se desee, pero a costa de hacer más lenta la presen-tación de la respuesta en pantalla. En el límite, con un tiempo de discretización infinitesimal, la duración de la presentación sería infinita (a menos que se inventara un ordenador infinitamente veloz); aunque, en contrapartida, se tendría una respuesta exactamente representativa de la del sistema analógico simulado, sin ningún tipo de imprecisión. En simulación es más correcto hablar de tiempo de discretización o, mejor aún, de intervalo de discretización del tiempo, que no de periodo o intervalo de muestreo, el cual debería reservarse para operaciones en tiempo real.

El inconveniente que se ha descrito, si no se resuelve satisfactoriamente, puede causar un notable falseamiento en la respuesta temporal. Así, por ejemplo, dado un sistema que, por cálculo teórico o por análisis frecuencial, se sepa que está en el límite de estabilidad, es decir, crítico, se manifestaría como ligeramente ines-table en la respuesta temporal, mostrando oscilaciones de amplitud creciente en vez de sostenida. En el programa ControlP, este inconveniente se resuelve en gran medida por la aplicación de algoritmos de corrección especiales, cuya des-cripción, por tediosa, será aquí omitida.

8.3  El problema de las variables discontinuas

Otro inconveniente que surge en el diseño de un programa de simulación digital de sistemas dinámicos, es que los algoritmos o métodos convencionales de inte-gración numérica, que necesariamente hay que utilizar (incluso los más sofis-ticados, como los de Runge-Kutta, Adams-Moulton, Milne, etc.), no responden correctamente en los instantes que siguen a los cambios bruscos en la variable de entrada (funciones discontinuas de la variable independiente), tales como un salto en escalón o un cambio de entrada en rampa; situaciones que acontecen con la súbita aparición de perturbaciones en el proceso. El programa ControlP emplea un método práctico de corrección, con resultados satisfactorios, cuya descripción, también por tediosa, será igualmente omitida.

No obstante, si en algún caso particular se desea una mayor precisión, téngase presente que la reducción del tiempo de discretización (aumento de la frecuencia de muestreo) mejorará, como ya se ha dicho, la fidelidad de la respuesta en cual-quiera de los dos casos citados; si bien, a costa de aumentar la duración (en tiempo natural) de la ejecución de la misma. Por lo general, será satisfactorio el empleo de un intervalo de discretización de 1 segundo, pero puede elegirse entre valores que van desde 1 hasta 1/16-avo de segundo; es decir, una frecuencia de muestreo de 1 a 16 muestras/segundo.

¡ PRECAUCIÓN !

El programa ControlP es un programa esencialmente didáctico y se ha diseñado exclusivamente para tal fin.

La aplicación práctica, en un proceso o sistema real, de las conclusiones obtenidas ensayando su simulación con el programa, deberá efectuarse con mucha prudencia.

Los gráficos de las respuestas temporal y frecuencial, así como los datos numéricos, mostrados por el programa, son muy precisos –prácticamente exactos–, pero...

…en los sistemas o plantas reales difícilmente se conocen con absoluta exactitud los valores de los parámetros de sus componentes. Asimismo, son inevitables las impre-cisiones e incertidumbres en la calibración de los instrumentos (inherentes en todo dispositivo práctico, incluidos los patrones utilizados). Y, por otra parte –y esto es lo más importante–, los sistemas reales suelen contener gran cantidad de elementos, más o menos ocultos o imprevisibles, ya sean inherentes, de aparición repentina o de progresión paulatina, que no se habrán tenido en cuenta en la simulación, tales como:

•Pequeños retardos y tiempos muertos

•Histéresis •Holguras o bandas muertas

•Fricciones •Discontinuidades •Parámetros distribuidos •No linealidades

•Deriva funcional o errática de parámetros

•Cambios en las características o propiedades de las sustancias implicadas

•Desajustes mecánicos o de instrumentación

•Fatiga o envejecimiento de equipos •Desgaste o degradación de materiales

•Influencias del entorno o ambientales •Perturbaciones impredecibles

•Interferencias electromagnéticas •Señales inducidas

•Señales parasitarias o con ruido •Ruidos inherentes del propio proceso

•Fugas de fluidos •Fugas térmicas •Fugas eléctricas

•Contaminación •Interacciones •Efectos colaterales de otros procesos

•Formación de incrustaciones •Decantación •Formación de lodos o barros

•Estratificaciones •Floculación •Emulsificación •Esponjamiento

•Evaporación •Ebullición •Condensación •Congelación

•Cavitación •Golpes de ariete •Efectos inerciales

•Saturación física o química de sustancias o de sus propiedades

•Saturación cuantitativa de componentes de proceso o de control

•Colmatación de filtros •Inhibición o desactivación de catalizadores

•Reacciones químicas •Cracking •Carbonificación o cooking •etc.;

lo que, en conjunto, puede provocar que…

el comportamiento del sistema real sea sensible o notablemente diferente del sistema simulado.

En todos los casos, el usuario utilizará el programa bajo su entera competencia y en ningún caso el autor ni la sociedad editora del libro asumirán responsabilidad alguna por los daños o perjuicios, directos o indirectos, que puedan derivarse del uso del programa, incluso si fuesen debidos a cualquier deficiencia o anomalía que pueda surgir en su funcionamiento.

Asimismo, ni el autor ni la sociedad editora están obligados a subsanar, en ningún momento y de ningún modo, una eventual deficiencia o anomalía. Si se produjera tal circunstancia, el autor, una vez advertido, tratará de subsanarla lo antes posible. No obstante, el programa se halla muy depurado y es altamente improbable la aparición de tales inconveniencias.

El programa se suministra tal como es, con sus alcances y sus limitaciones, y no se asumirá, en firme, reclamación o exigencia alguna para la inclusión de funciones o caracterísiticas que actualmente no estén implementadas o para modificar las que lo están.

No obstante, se agradecerá y será gratamente recibida y gustosamente considerada cualquier sugerencia que proponga una mejora del programa.

Asimismo, se agradecerá cualquier información de una posible anomalía detectada en su funcionamiento:

aroca@alfredoroca.com

El fichero conteniendo la presente Guía puede descargarse en la dirección:

http://www.alfredoroca.com/index.php#guia_prog

Guía de manejo del programa

© Alfredo Roca Cusidó